ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ 2026 г.

ПЛАН ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ

Настоящият план за собствен мониторинг на качеството на питейните води, осигурявани от водоснабдителното дружество „ВиК“ ООД гр. Перник е разработен съвместно с РЗИ гр. Перник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и нормативните изисквания за качеството на водата , предназначена за питейно-битови цели.

- ПОСТАВЕНИ ЦЕЛИ

Основната цел на ефективния контрол върху качеството на питейната вода е опазването на общественото здраве и предотвратяването на неблагоприятните въздействия върху здравето на населението, свързани с евентуално замърсяване на водата и гарантиране на надежден достъп до нея за всички потребители.

Основни цели на плана са:

- Опазване на общественото здраве;

- Осъществяване на непрекъснат мониторинг на качеството на питейната вода;

- Превантивно управление и оценка на риска;

- Осигуряване на пълна проследимост на резултатите от мониторинга;

- Подобряване и гарантиране на достъп до безопасна питейна вода

- НАЧАЛО НА ДЕЙСТВИЕ - 01.01.2026 г.

Програмата обхваща населени места на територията на област Перник, включени в настоящата програма са 125 и 294 пункта за пробовземане.

- ПУНКТОВЕ И НАЧИН НА ПРОБОВЗЕМАНЕ

Определянето на пунктовете за пробовземане се извършва от РЗИ – Перник. Общият брой на определените от  РЗИ пунктове е 294. Пунктовете са подбрани по начин, който осигурява представителна информация за качествата на питейната вода в населените места, включени в настоящия план.

Пробонабирането за целите на  мониторинг на питейна вода се извършва независимо от РЗИ – Перник и „ВиК“ ООД гр. Перник със собствен транспорт и при спазване на следните правила:

- Преди вземането на проба водата се източва от крана в продължение на 3-5 минути.

- Пробите за изследване на микробиологични показатели се вземат в стерилни шишета с обем от 250-500 ml.

- Пробите за изследване на химичните показатели се вземат в стъклени и/или пластмасови съдове в  необходимите количества, както следва:

1 l – за показателите, включени в постоянния мониторинг;

6 l– за показателите, включени в периодичния мониторинг.

- Взетите проби се транспортират до съответната лаборатория при подходящи условия, като времето от пробовземането до започване на изследването не трябва да надвишава 6 часа.

- При транспортиране на пробите се осигуряват необходимите условия, съгласно нормативните изисквания.

- МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА, ПОДАВАНА ОТ „ВИК“ ООД ГР. ПЕРНИК

За осигуряване на контрол върху качеството  на питейната вода водоснабдителното дружество „ВиК‘ ООД – гр. Перник извършва постоянен и периодичен мониторинг на водата, подавана към потребителите.

В изпълнение на изискванията на чл. 7 от Наредба №9,  водоснабдителното дружество  осъществява необходимия контрол върху качеството на питейната вода. Като орган на държавния здравен контрол РЗИ - Перник извършва независим контрол чрез постоянен и периодичен мониторинг на съответствието на подаваната към потребителите питейна вода с изискванията за качество, определени в Наредба №9 на МЗ.

Честотата на извършване на мониторинг от двете компетентни организации е съобразена с обема на вода (м³/24h.), добивана и разпределяна в съответните зоните на водоснабдяване.

Ежедневно в лабораторията на ПСПВ – Перник се извършва анализ на сурова, пречистена и обеззаразена вода. Анализите включват показателите, определени за постоянен мониторинг с изключение на показателя „алуминий“.

Алуминият се изследва само при използване на коагулант, съдържащ алуминий.

Постоянният мониторинг

Постоянният мониторинг от група А на питейната вода включва анализ на:

Органолептичните показателя:

- Цвят

- Вкус

- Мирис

- Мътност

Физико-химичните показатели:

- Специфична електропроводимост

- Свободен и общ хлор

- Амониеви йони

- Активна реакция

- Нитрити– изследва се само, ако се използва хлорамин за дезинфекция.

- Алуминий – изследва се само, ако се използва като коагулант при пречистването.

- Желязо – изследва се само, ако се използва като коагулант при пречистването.

Микробиологичните показатели:

- Ешерихия коли

- Колиформи

- Ентерококи

- Общ брой колонии на жизненоспособни микроорганизми при 22ºС

Други специфични за региона показатели – добавят се по съвместно решение на РЗИ и ВиК оператора въз основа на местния риск.

Допълнителни индикаторни параметри–параметри от общото Приложение № 1 към Наредба №9, за които е установена необходимост от по-чест мониторинг.

Периодичен мониторинг

Периодичния мониторинг от група Б на питейната вода включва анализ на органолептичните, химичните и микробиологичните показателя:

Химичи показатели:

- Акриламид

- Антимон

- Арсен

- Бензен

- Бенза(а)пирен

- Бор

- Бромати

- Винилхлорид

- 1,2-Дихлоретен

- Епихлорхифрин

- Живак

- Кадмии

- Мед

- Никел

- Нитрати

- Нитрити* - от гр. (А) само когато се използва хлорамин за пречистване на водата, ако не се използва в съответната зона показателят остава в гр. (Б)

- Олово

- Пестици

- Пестициди Общо

- Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ)

- Селен

- Тетрахлоретен и трихлоретен

- Трихалометани Общо

- Уран

- Флуориди

- Хром

- Цианиди

- БисфенолА

- Хлорати

- Хлорити

- Халооцетни к-ни

- Микроцистин -LR

- Общо PFAS

- Сума PFAS

Индикаторни и микробиологични показатели:

- Калции

- Магнезий

- Манган

- Натрий

- Общ ограничен въглерод (ТОС)

- Обща твърдост

- Перманганатна окисляемост

- Сулфати

- Фосфати

- Хлориди

- Цинк

- Клостридиум перфрингенс- за повърхностни водоизточници

Радиологични показатели:

Проверяват се за установяване на естествена или изкуствена радиоактивност във водното тяло:

- Обща алфа-активност.

- Обща бета-активност.

- Тритий.

- Индикативна доза.

При възникване на епидемични ситуации и наличие на съмнение за присъствие на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми, броят на пробонабиранията, пунктовете и обема на мониторинга ще бъдат съобразени с конкретните обстоятелства на обстановката.